Los Bolsillos

Los bolsillos son añadidos a la prenda que resultan, a la vez, funcionales y decorativos. A continuación, se podrá observar los pasos de realización para el bolsillo del ojal, el cual tiene dos vueltas de tela rodeando la abertura.

| Paso 1. Marcar la posición del bolsillo que sería la forma rectangular de la abertura en la prenda. |  | Paso 2. Para iniciar con la construcción se debe cortar un cuadrado en tela de 20 cm al sesgo y ubicarlo sobre el derecho de la tela con dos tercios de la tela encima de la abertura. Hilvanar la tela en su sitio, por fuera de la abertura marcada. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paso 3. Por el revés pasar costura con la máquina por donde se había marcado en el paso 1, esta será la posición de la abertura. Empieza y termina en el centro y no en una esquina Repite para añadir resistencia si es necesario. |  | Paso 4. Cortar por el centro del rectángulo y hacia las esquinas sin cortar los hilos. |  |
| Paso 5. Tira de la tela por el agujero y dóblala plana sobre los bordes cortados, tira de los externos para eliminar arrugas y prende. Con pequeñas puntadas a mano o a máquina por arriba y abajo mantén los remates en su sitio. |  | Paso 6. Cortar un rectángulo de forro y cose cada extremo a los bordes que se extienden desde los remates de la abertura. |  |
| Paso 7. Planchar el bolsillo y manipula el forro por el revés de modo que quede en su sitio. Prender y coser las costuras laterales del forro, y rematar adecuadamente. |  | Foto. Prenda terminada |  |
| Plantilla frente |  | Línea de pliegue |  |

Adaptado de: Knight, L.  (2012).  Secretos de la buena modista. Océano Ámbar. Disponible en: Anexo_1_Secretos_Buena_Modista